| евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (eacc) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | РМГ –проект RU первая редакция |

Государственная система обеспечения единства измерений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящий проект РМГ не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о рекомендациях

- РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Российской Федерации

- ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТЫ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ___от "__" _________ 201_ г.)

За принятие рекомендаций проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4	ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящих рекомендаций соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Введение

Настоящие рекомендации содержат общие требования к обеспечению единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при радиационной обработке пищевых продуктов.

Облучение пищевой продукции проводят для борьбы с паразитами и 
патогенными микроорганизмами, уничтожения насекомых, подавления роста и созревания, продления срока хранения.

Пищевые продукты облучают на специализированных радиационно-технологических установках с использованием ускорителей электронов с выводом электронов в атмосферу или на мишень. В результате прохождения электронов через мишень вблизи атомного ядра происходит торможение или отклонение от первоначальной траектории электронов и генерируется тормозное излучение.

При правильном проведении радиационная обработка является безопасным и надежным промышленным процессом.

Поскольку процесс облучения пищевой продукции является специальным технологическим процессом, результаты которого нельзя в полной степени проверить последующим испытанием продукции, то он подлежит валидации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРИ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РМГ ____-20___

State system of traceability ensuring. Ionizing radiation absorbed dose traceability ensuring at foodstuffs radiation processing.

General requirements.

##### Дата введения в действие 201__ – __–__

- Область применения

## Настоящие рекомендации распространяется на обеспечение единства измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при испытаниях и радиационной обработке пищевых продуктов. Рекомендации устанавливают общие требования к обеспечению единства измерений поглощенной дозы при проведении процесса радиационной обработки пищевых продуктов, методам и средствам измерений поглощенной дозы на стадиях его подготовки и осуществления, при отработке технологического процесса радиационной обработки пищевых продуктов, аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в пищевых продуктах, при приемочном и текущем дозиметрическом контроле процесса радиационной обработки пищевых продуктов.

- Нормативные ссылки

- В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и рекомендации по межгосударственной стандартизации:

ГОСТ ISO 14470-2014 Радиационная обработка пищевых продуктов.

Издание официальное

Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением.

ГОСТ 8.___–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ)

ГОСТ 8.638-2013 Государственная система обеспечения единства

измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения

ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51431-2012 (ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в ГОСТ ISO)  Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов электронными пучками и рентгеновским (тормозным) излучением

ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012 (ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в ГОСТ ISO)  Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов гамма - излучением.

РМГ ____–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ)

РМГ ____–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно – технологические установки с ускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции

- Термины, определения, обозначения и сокращения

## В настоящих межгосударственных рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 радиационная обработка пищевых продуктов: Обработка пищевых продуктов ионизирующим излучением, а именно гамма-излучением, рентгеновским излучением (тормозное излучение) или потоком ускоренных электронов.

## 3.2 Поглощенная доза (ПД): основной параметр радиационной обработки пищевых продуктов, который обеспечивает технические требования к продукции.

Примечание – В соответствии с международными нормами 
ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51431-2012 ПД в продукции определяют с помощью стандартных образцов, аттестованных по поглощенной дозе в воде.

## 3.3 радиационно-технологическая установка; РТУ: Установка, предназначенная для осуществления технологического процесса радиационной обработки пищевых продуктов.

## 3.4 аттестация РТУ по поглощенной дозе в пищевых продуктах: Документальное подтверждение пригодности радиационно-технологической установки для радиационной обработки конкретной пищевой продукции в конкретных условиях.

3.5 пищевые продукты, ПП:  продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»)

## В настоящих рекомендациях используют следующие сокращения:

МРК – методика радиационного контроля;

ПД – поглощенная доза;

РТУ – радиационно-технологическая установка;

СИ – средство измерений;

МСО  - межгосударственный стандартный образец

- Основные положения

## 4.1 Процесс обработки ПП регламентируется санитарно-гигиеническими нормами и правилами, а так же техническими условиями  или другим документом в которых указаны нормы процесса радиационной обработки ПП : минимальная и максимальная ПД для каждого вида ПП.

## 4.2 Эффективность процесса радиационной обработки ПП не может быть в полной степени проверена последующим контролем (испытанием) ПП. Поскольку процесс облучения ПП является специальным технологическим процессом, результаты которого нельзя в полной степени проверить последующим испытанием продукции, то он подлежит валидации. Достижение требований нормативных документов обеспечивается аттестацией РТУ по поглощенной дозе в ПП, организацией контроля процесса радиационной обработки ПП и выполнением текущего дозиметрического контроля процесса, использованием средств измерений и стандартных образцов поглощенной дозы утвержденных типов.

## 4.3 Работы по определению минимальной, максимальной допускаемой дозы и аттестации РТУ по поглощенной дозе в ПП проводят организации, аккредитованные на этот вид деятельности.

4.4 Радиационную обработку ПП на РТУ проводят только в упакованном виде.

## 4.5 Изготовитель ПП несет полную ответственность за обеспечение правильности всех операций при испытаниях и радиационной обработки ПП.

## Предприятие, осуществляющее радиационную обработку ПП, наряду с изготовителем ПП, отвечает за обработку изделий в требуемом диапазоне поглощенных доз.

- Испытание обрабатываемых ПП на воздействие РС

## 5.1 При испытаниях ПП проверяют пригодность упаковки для радиационной обработке РС, определяют основные нормативные требования к процессу радиационной обработки ПП (минимальную и максимальную - допускаемую дозы), действительное микробиологическое состояние ПП.

## Для этого разрабатывают требования к радиационной обработке ПП, в которые включают: предельную и допустимую бионагрузку ПП, значения минимальной и максимальной допускаемой доз ионизирующих излучений, применяемые РТУ, проведение текущего и приемочного контроля процесса радиационной обработки, заключение о обеспечение качества продукции и ответственность.

## В процессе испытаний на воздействие ионизирующего излучения на ПП проверяют все показатели СанПиН этого ПП. Программа испытаний должна включать описания всех возможных изменений процесса изготовления ПП и его допусков, диапазона доз облучения, источников излучения, сырья и условий хранения.

## 5.2 Облучение ПП при испытаниях проводят по [1].

## 5.3 Максимальную допускаемую дозу устанавливают для каждого вида ПП и упаковочного материала (при испытаниях может применяться облучение изделий или образцов материалов в диапазоне от 0,1 до 100 кГр).

## 5.4 Минимальную дозу, зависящую от количества микрофлоры на ПП и максимального количества микрофлоры определённого СанПиН-ом для этого ПП, определяют экспериментально.

## 5.5 При проведении испытаний по установлению минимальной  дозы используют среднее значение ПД по ПП (образцу). При этом расширенная неопределенность измерений ПД не должна превышать 10 % при коэффициенте охвата К=2, при значениях ПД, начиная с 0,1 кГр. Поглощенную дозу необходимо контролировать детекторами индивидуально для каждой единицы ПП.

## 5.6 Для обеспечения точности измерений  применяют стандартные образцы с погрешностью аттестации, не превышающей 3 % (при Р=0,95), либо используют метод компаратора, позволяющий передавать размер единицы ПД непосредственно от эталона облучаемому объекту.

- Аттестация радиационно-технологической установки по ПД в продукции

## 6.1 Аттестацию РТУ по поглощенной дозе в ПП проводят в соответствии с ГОСТ 8.____- 20__ (Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ) и ГОСТ ISO 14470 -2014 по [1] или [2].

## 6.2 При аттестации РТУ регламентируют условия облучения ПП, режим работы РТУ (энергия и вид излучения, продолжительность облучения, скорость конвейера, неравномерность поля ПД), способ облучения, способ укладки ПП в транспортную тару, диапазон значений ПД в контрольной точке, при которых обеспечивается процесс радиационной обработки ПП в соответствии с нормативными требованиями к процессу определенными в нормативными документами.

## 6.3 При положительных результатах аттестации организация, проводившая аттестацию, выдает свидетельство об аттестации РТУ по поглощенной дозе в ПП в соответствии с РМГ ____–20__ «Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ)» или РМГ ____–20__ «Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно – технологические установки с ускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции» (РАЗРАБАТЫВЕТСЯ)  для каждого вида ПП. Допускается выдавать производителю ПП свидетельство на несколько видов ПП с указанием для каждого вида продукции результатов аттестации.

## 6.4 Данные о режиме работы РТУ, указанные в свидетельстве об аттестации РТУ совместно с нормативными требованиями к процессу радиационной обработки ПП, используют при составлении технологического регламента на процесс радиационной обработки  ПП по [2]. В технологическом регламенте наряду с общей характеристикой производства указывают требования к персоналу и технике безопасности, возможные неполадки в работе РТУ и способы их устранения, а также действия с продукцией, если неполадки (сбои в работе РТУ) имели место при радиационной обработке ПП.

## 6.5 Аттестацию РТУ по ПД в продукции проводят не реже одного раза в год и после любых изменений конструкции и режимов работы РТУ, упаковки и способов укладки ПП в транспортную тару в который проводят обработку ПП.

## 6.6 При аттестации РТУ могут быть использованы результаты  исследований, полученных при пусконаладочных работах и при отработке технологии радиационной обработке ПП при условии, если исследования РТУ проводила аккредитованная организация.

- Текущий контроль процесса РС

7.1 Текущий контроль процесса радиационной обработке ПП осуществляют по утвержденному технологическому регламенту, в соответствии с требованиями ГОСТ 8___20__ (Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии, методикой радиационного контроля по ГОСТ 8.638-2013 и с нормативными требованиями к процессу радиационной обработке ПП этих ПП.

## 7.2 Радиационную обработку ПП осуществляют в условиях, регламентированных технологическим регламентом и подтвержденных свидетельством об аттестации РТУ по ПД в продукции. К этим условиям относят: вид упаковки, способ укладки продукции, способ облучения, режим работы РТУ, методы и средства контроля и др.

## 7.3 В процессе радиационной обработки ПП дозиметрический контроль осуществляют МСО и СИ утвержденных типов. Методика радиационного контроля ПД  при проведении процесса радиационной обработки ПП  должна соответствовать ГОСТ 8.638-2013, аттестована и обеспечивать неопределенность измерений не более 15 % (при Р = 0,95). Для этого используют МСО и СИ с погрешностью измерения не более 12 % (при Р = 0,95). Например, необходимо применять государственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Р - 5/50 (ГСО 7865-2000, свидетельство об утверждении типа СО № 1903) с погрешностью аттестации  7 %, Р = 0,95, (государственный стандартный образец признан в качестве межгосударственного стандартного образца решением МГС от 29 ноября 2011 г. протокол №40-2011, внесен в Реестр МСО под № 1735:2011 и допущен к применению без ограничений в: Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Республике Узбекистан, Украине).

## 7.4 Периодический и приемочный дозиметрический контроль осуществляет аккредитованная на техническую компетентность лаборатория.

## 7.5 Запись в рабочем журнале о результатах приемочного дозиметрического контроля по ГОСТ 8.___–20__ (Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии) вместе с данными периодического дозиметрического контроля (записи основных параметров режима работы РТУ) являются основанием для заключения о том, что изделия прошли полный цикл облучения при регламентированных условиях радиационной обработке ПП.

### 7.5.1 По результатам приемочного дозиметрического контроля организация, проводившая радиационную обработку ПП, оформляет документацию на проведенный процесс радиационной обработки каждой партии ПП в соответствии с ГОСТ 8.___–20__ (Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии).

Приложение А

Библиография

| [1] РМГ–137-2016 | Государственная система обеспечения единства измерений. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимальной допускаемой дозы для медицинских изделий, подвергаемых радиационной стерилизации Методика выполнения измерений |
| --- | --- |
| [2] Руководство Р 2.6.4/3.5.4–1040–01 | Общие требования к технологическому регламенту радиационной стерилизации изделий медицинского назначения ГСЭН МЗ РФ |

____________________________________________________________

УДК 664.8.039.5:664.9                                                               ОКС 17.020

Ключевые слова: пищевые продукты,  радиационная обработка, ионизирующее излучение, аттестация, стандартные образцы, поглощенная доза, ускоритель электронов, радионуклидные установки.

__________________________________________________________________

Первый заместитель генерального директора -

заместитель по научной работе

ФГУП «ВНИИФТРИ»                                                         А.Н. Щипунов

Начальник НИО                                                                 О.И. Коваленко

Ст.н.с.                                                                                  А.П. Жанжора