Приложение № 1 к протоколу

РГ ТМ НТКМетр №13-2013

Информация о разработанных ФГУП «ВНИИФТРИ» нормативных документах по координатно-временным измерениям

Необходимая для метрологического описания координатно-временных измерений  (КВИ) понятийно-терминологическая база сформирована в ряде публикаций и нормативных документов (НД). Основными из них являются:

ГОСТ Р 8.699–2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Величины, единицы, шкалы измерений, используемые в глобальной навигационной спутниковой системе

Рекомендации по метрологии Р 50.2.079–2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Координатно-временные измерения. Термины и определения.

ГОСТ Р 8.739–2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны для координатно-временных измерений.  Основные положения.

ГОСТ Р 8.750-2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений.

Эти НД опираются на основные положения по шкалам измерений, описанные в рекомендациях:

РМГ 83-2007  Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения.

- Рекомендация КООМЕТ R/GM/20:2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Шкалы измерений. Термины и определения (рус.) – www.comet.org./ RU∕doc∕r 20-2009.

Recommendation of COOMET. R/GM/20:2009 State system for ensuring the uniformity of measurements. Scale of measurements. Terms and definitions. (англ.) – www.coоmet.org.

НД по КВИ разработаны в целях распространения на комплекс координатно-временных измерений, выполняемых, в том числе, с использованием навигационных и спутниковых технологий, положений законодательной метрологии, элементов теории шкал измерений в сочетании с традиционными понятиями, относящимися к геодезическим измерениям.

Основные положения, предназначенные для построения системы обеспечения единства измерений в области координатно-временных измерений, основаны на применении достижений астрометрии, принятых международной небесной системы координат ICRS (International Celestial Reference System) и международной земной системы координат ITRS (International Terrestrial Reference System. Системы пространственных координат, используемых в навигационных и спутниковых технологиях, должны быть положены в основу иерархии национальных государственных эталонов, обеспечивающих единство и метрологическую прослеживаемость координатно-временных измерений. Опора на такие эталоны обеспечит методически правильное установление погрешностей координатно-временных средств измерений, оценивать неопределенности результатов координатно-временных, включая геодезические, измерений.

В октябре 2011 г.  XXIV Генеральной Конференцией Мер и Весов (ГКМВ) принята Резолюция 9, в которой рекомендуется Международную земную систему координат (International Terrestrial Reference System, IТRS), определенную Международным союзом геодезии и геофизики (IUGG) и реализованную Международной службой вращения Земли и систем координат (IERS), принимать как единственную международную систему координат для земных систем отсчета (координатных основ) во всех метрологических приложениях. Это решение ГКМВ, по существу, открывает новый этап в международном сотрудничестве в области метрологии и требует изменения и дополнения ряда основных положений законодательной метрологии.

В  КВИ рассматривают трехмерное пространство,  время и происходящие в них процессы, характеризующиеся рядом качественных (неразмерных) измеряемых свойств и измеряемых величин. Пространственно-временными качественными (неразмерными) свойствами являются: местоположение (в выбранной системе координат); направление в пространстве; ориентация объекта в пространстве; взаимоположение точек, поверхностей, линий, фигур; форма линий, поверхностей, объемных фигур (например, земных эллипсоида и геоида). Для измерения качественных свойств устанавливаются по соглашению шкалы измерений – способы отображения измерительной информации. В силу многомерности пространственных свойств соответствующие шкалы измерений являются многомерными. Принято такие шкалы измерения называть системами координат. Например: небесная система координат является шкалой измерений направлений в пространстве; земная система координат является шкалой местоположения относительно Земли, геодезические системы координат являются шкалами измерения местоположения на поверхность Земли. Линейные и угловые координаты в этих шкалах измеряются в соответствующих установленных единицах измерений. Векторы, компоненты которых являются измеряемыми величинами, также принято называть измеряемыми величинами Значения модулей векторов скорости и ускорения инвариантны относительно выбираемых пространственных координат, а направления этих векторов не инвариантно. Смысл координат местоположения и компонент векторов принципиально отличен: из координат местоположения невозможно образовать инвариантный модуль.

Измеряемыми векторами являются: скорость движения объекта (в заданной системе координат), ускорение движения объекта (в заданной системе координат), ускорение свободного падения (градиент гравитационного потенциала). Шкалы измерений векторов опираются на трехмерные пространственные шкалы – системы координат для описания измеренного направления вектора в пространстве, а размеры модулей векторов выражаются в соответствующих единицах измерений. Местоположение (позиция), взаиморасположение, направление движения и ориентация объектов в пространстве могут быть описаны только комплексом определений, реализующих метод координат, т.е. способом определения положения точки (места нахождения объекта – навигационной аппаратуры потребителя) с помощью совокупности чисел или других символов – координат, присущих выбранной системе координат. Координаты – это величины, но местоположения конкретных точек, обозначенных в пространстве координатами, не относятся к величинам, так как их невозможно сопоставить по обязательному для величин признаку одномерного упорядочения по размеру (больше или меньше). Поэтому координаты точки в пространстве представляет собой обозначение проявления (значения) качественного измеряемого свойства – местоположения. Для измерения этих свойств должны быть установлены (стандартизованы) спецификации соответствующих конкретных пространственных многомерных шкал измерений – систем координат.

В соответствии с системой метрологических понятий определения конкретных систем координат интерпретируются как спецификации соответствующих координатных шкал измерений, реализации этих спецификаций (координатные основы) – как эталоны координатных шкал измерений; реперы, опорные пункты (квазары, геодезические знаки, контрольно корректирующие станции) – как материальные меры направления и местоположения объектов в пространстве; линейные базисы как меры расстояния между объектами. Своеобразную многомерную пространственно-временную шкалу образует система параметров вращения Земли – совокупность пяти угловых параметров, характеризующих взаимную ориентацию земной и небесной систем координат.