| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Приложение № 2 к протоколу РГ СО НТКМетр №3-2013 (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ_____ (Руководство ИСО 30:1992/ Изменение 1:2008 к Руководству ИСО 30:1992) (проект, RU, первая редакция) |

Государственная система обеспечения единства измерений

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

ISO Guide 30:1992/ Amd. 1:2008

Terms and definitions used in connection with reference materials

(MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

20___

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.092 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») на основе аутентичного перевода документа и изменения к нему, указанных в пункте 4.

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____ от _______ 201___ г.).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному документу - Руководству ИСО 30:1992 «Термины и определения, используемые в области стандартных образцов» (ISO Guide 30:1992 Terms and definitions used in connection with reference materials) с изменением - Руководство ИСО 30:1992/Изменение 1:2008 «Пересмотр определений терминов «стандартный образец» и «аттестованный стандартный образец» (ISO Guide 30:1992/Amendment 1:2008 Revision of definitions for reference material and certified reference material). При этом введены дополнительные положения, изменены формулировки некоторых терминов, исключено Приложение А международного документа. Модификация учитывает потребности национальной экономики указанных выше государств и/или особенности межгосударственной стандартизации, объяснение причин чему приведено во введении к настоящему стандарту.

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от_______г.  №______ межгосударственный стандарт ГОСТ______введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с_______.

6 Введен впервые

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».  В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 20____

#### В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

# Введение к межгосударственному стандарту ГОСТ ____

«Государственная система обеспечения единства измерений.

Стандартные образцы. Термины и определения, используемые в области стандартных образцов»

Настоящий стандарт входит в серию межгосударственных стандартов в области стандартных образцов, гармонизированных с Руководствами ИСО Комитета по стандартным образцам  (РЕМКО) Международной организации по стандартизации (ИСО).

Настоящий стандарт является модифицированным в соответствии с ГОСТ 1.5 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» по отношению к международному документу - Руководству ИСО 30:1992 «Термины и определения, используемые в области стандартных образцов» (ISO Guide 30:1992 Terms and definitions used in connection with reference materials) (далее – Руководство ИСО 30) с изменением - Изменение 1:2008 к Руководству ИСО 30:1992 «Пересмотр определений терминов «стандартный образец» и «аттестованный стандартный образец»» (ISO Guide 30:1992/Amendment 1: 2008 Revision of definitions for reference material and certified reference material) (далее - Изменении 1:2008 к Руководству ИСО 30) и устанавливает терминологию, используемую в Руководствах ИСО, связанных с изготовлением, аттестацией и применением стандартных образцов.

В настоящем стандарте представлены термины и определения согласно Руководству ИСО 30, а также некоторые термины и определения, приведенные в следующих документах:

- Руководство ИСО 31:2000 «Стандартные образцы – содержание сертификатов и этикеток» (ISO Guide 31:2000 Reference materials – Contents of certificates and labels);

- Руководство ИСО 34:2009 «Общие требования к компетенции изготовителей стандартных образцов» (ISO Guide 34:2009 General requirements for the competence of reference material producers);

- Руководство ИСО 35:2006 «Стандартные образцы. Общие и статистические принципы аттестации» (ISO Guide 35:2006 Reference Material – General and  statistical principles for certification);

- Международный словарь по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM3).

Учитывая, что настоящий межгосударственный стандарт устанавливает терминологию в области производства, аттестации, характеризации стандартных образцов, используемую в Руководствах ИСО 31, 34, 35, термины и определения, представленные в документе должны соответствовать терминами и определениями, принятыми в Руководствах ИСО 31, 34, 35 (учитывая более позднее издание этих документов по отношению в изданию Руководства ИСО 30). Принимая во внимание создание межгосударственных стандартов на основе Руководств ИСО 31, 34, 35, а также пересмотр РМГ 29  с учетом положений VIM3, в настоящем стандарте приведены термины и их определения в соответствии с терминам и определениям, приведенным в вышеуказанных документах в целях формирования единых терминов и их определений, используемых на пространстве государств-участников Межгосударственного совета по стандартизации метрологии и сертификации.

Дополнительно в текст стандарта введены такие термины как: «внутриэкземплярная однородность» (2.7), «межэкземплярная однородность» (п. 2.8), «кратковременная стабильность» (п.2.10), «долговременная стабильность» (п. 2.11), «срок годности» (п. 2.12) согласно Руководству ИСО 35,  «коммутативность стандартного образца» (п.2.14),  «производство стандартного образца» (п. 4.6) согласно Руководству 34, которые выделены путем заключения их в рамки из тонких линий и написания курсивом, а информация с объяснением причин включения этих положений приведена в указанных пунктах в виде примечаний. Введение этих терминов и их определений в настоящий стандарт позволяет сформировать документ, обобщающий термины и их определения по стандартным образцам, используемые в Руководствах ИСО 30-35.

Определение термина «первичный эталон» (п. 2.3), «вторичный эталон» (п. 2.4) дано в соответствии с VIM3, определение термина «неопределенность аттестованного значения стандартного образца» (п.3.4) дано с учетом определения термина «неопределенность измерений» (п.2.26) VIM3, (п.3.8) Рукововдства ИСО 34, определение термина «характеризация» (п.2.5) дано в соответствии с Руководством ИСО 35, термина «метрологическая прослеживаемость» (п. 3.8) - в соответствии с VIM3 и Руководством ИСО 34, термина «сертификат стандартного образца» - в соответствии с Руководством ИСО 31. Термин «референтный метод» заменен на термин «референтная методика измерений» (п.3.10), определение которого дано в соответствии с VIM3, ввиду отсутствия термина «референтный метод» в  VIM3. Определения соответствующих терминов выделены курсивом, необходимые пояснения даны в примечаниях, написанных курсивом и представленных в рамках из тонких линий.

Введение перечисленных выше терминов и определений связано с необходимостью унификации терминологии, приводимой в межгосударственных стандартах, основанных на Руководствах ИСО 30-35.

Термины «reference material» и «certified reference material» переведены на русский язык соответственно как «стандартный образец» и «аттестованный стандартный образец» аналогично терминам, представленным в официальном переводе на русский язык Международного словаря по метрологии VIM3.

Определения терминов «стандартный образец» и «аттестованный стандартный образец» приведены согласно определениям, представленным в Изменении 1:2008 к Руководству ИСО 30. В тексте стандарта они помечены двойной вертикальной линией, расположенной слева от соответствующего определения.

Термин «certifying body» переведен как «аттестующий орган». Как правило, таким компетентным органом является изготовитель аттестованного стандартного образца), испытательный орган (т.е. организация, которая выполняет измерения, ведущие к аттестации) или иная организация.

В сносках к некоторым терминам и определениям приведены пояснения,  облегчающие понимание положений, приведенных в стандарте, учитывающие положения системы обеспечения единства измерений, принятой в государствах-участниках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), в том числе в области стандартных образцов.

Из стандарта исключено Приложение А «Дополнительные термины», включающее термины: «значение (величины)» (value (of a quantity), «истинное значение (величины)» (true value (of a quantity)), «систематическая погрешность» (systematic error), «случайная погрешность» (random error), «повторяемость (результатов измерений)» (repeatability (of results of measurements), «воспроизводимость (результатов измерений)» (reproducibility (of results of measurements),  определения которых приведены согласно Международному словарю основных и общих терминов в метрологии (VIM2). При применении указанных терминов рекомендуется руководствоваться соответствующими определениями, представленными в VIM3.

Библиография в настоящем стандарте приведена согласно библиографии, представленной в Изменении 1:2008 к Руководству ИСО 30:1992 и отмечена двойной вертикальной линией. В библиографии исключен год утверждения нормативных документов. При применении стандарта следует руководствоваться действующими редакциями документов.

Поскольку структура стандарта изменена по отношению к Руководству ИСО 30:1992 введено Приложение А (справочное) «Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного международного документа».

Настоящий стандарт предназначен для изготовителей, потребителей стандартных образцов, органов по аккредитации, органов метрологического надзора.

Перечень терминов, приведенных в настоящем стандарте, не является исчерпывающим и не ограничивает терминологию, используемую в области стандартных образцов. Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.315-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» и другие документы содержат дополнительные термины и их определения, связанные с определением метрологических характеристик стандартных образцов (например, «погрешность аттестованного значения»), установленной системой стандартных образцов в государствах-участниках МГС (например, категории стандартных образцов «государственный (национальный) стандартный образец», «стандартный образец предприятий», «отраслевой стандартный образец», «тип стандартного образца», и др.), которые применяются в странах СНГ.

Содержание

Введение к международному документу - Руководству ИСО 30:1992...……………………………………………………………………………….IX

1 Область применения ………………………………………………………..….........1

2 Термины, относящиеся к образцам ……………………………………...…………1

3 Термины, относящиеся к измерению и исследованию…………………….………6

4 Термины, относящиеся к аттестации и выпуску стандартных образцов ………...9

Приложение А (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного международного документа……………………………13

Библиография…………………………………………………………………………14

Алфавитный указатель…………………………………………………………………………..15

Введение

к международному документу - Руководству ИСО 30:1992

# Стандартные образцы  и аттестованные стандартные образцы (определения которых приведены в п.2.1 и п.2.2) позволяют осуществлять передачу значений измеренных или приписанных величин (физических, химических биологических или технологических) от одного объекта к другому. Они широко используются для калибровки средств измерений, оценивания процедуры измерений или испытаний и для долговременной гарантии качества измерений, а в случае некоторых биологических и технологических стандартных образцов – для выражения их свойств во внесистемных единицах. Все виды стандартных образцов и аттестованных стандартных образцов играют всё большую роль в национальной и международной деятельности в области стандартизации, в проверке квалификации и аккредитации лабораторий.

# Данный документ призван служить руководством по терминам и определениям, используемым в области стандартных образцов, и должен быть полезным в обеспечении единства в терминологии, используемой различными организациями, связанными с производством и применением стандартных образцов во всем мире.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Reference materials. Terms and definitions used in connection with reference materials

Дата введения — 20__—__—__

# 1 Область применения

Настоящий стандарт рекомендует термины и приписанные им определения в области стандартных образцов, в том числе при использовании в сертификатах стандартных образцов и в соответствующих отчетах об аттестации стандартных образцов.

# 2 Термины, относящиеся к образцам

2.1 стандартный образец (reference material), СО (RM): Материал, достаточно однородный и стабильный по отношению к одному или нескольким определенным свойствам, которые были установлены для того, чтобы использовать его по назначению в измерительном процессе.

Примечания:

1 Стандартный образец – это родовое понятие.

2 Свойства могут быть количественными или качественными (например, идентичность веществ или видов).

Издание официальное

3.  Применение может включать калибровку средств измерений,  оценивание методики измерений, приписывание значений свойств другим материалам и контроль качества измерений.

4.  Один и тот же СО не может использоваться и для калибровки и для валидации в одной и той же методике измерений.

5. VIM имеет аналогичное определение (Руководство ИСО/МЭК 99:2007, п. 5.13 [1]), но ограничивает распространение термина «измерение» только на количественные значения, не включая качественные свойства. Однако в Примечание 3 Руководства ИСО/МЭК 99:2007 [1], п. 5.13, специально включено понятие качественных признаков, называемых «номинальными свойствами».

2.2 аттестованный стандартный образец (certified reference material), АСО (CRM): Стандартный образец, одно или несколько определенных свойств1 которого установлены метрологически обоснованной процедурой, сопровождаемый сертификатом, в котором приведено значение этого свойства, связанной с ним неопределенности2, и утверждение о метрологической прослеживаемости.

Примечания:

1 Значения могут быть выражены и как качественные характеристики, такие как идентификация или последовательность. Неопределенности для таких характеристик могут быть выражены как вероятности.

2 Метрологически обоснованные процедуры производства и аттестации стандартных образцов описаны, в том числе, в Руководстве ИСО 34 и Руководстве ИСО 35.

3 В Руководстве ИСО 31 даны рекомендации по содержанию сертификатов.

4 VIM содержит аналогичное определение (Руководство ИСО/МЭК 99:2007).

2.3 первичный эталон (primary standard): Эталон, основанный на использовании первичной референтной методики измерений или созданный как артефакт, выбранный по соглашению.

[VIM]

_________________

1 Определенные свойства стандартного образца, значения которых устанавливают метрологически обоснованными процедурами, являются «аттестуемыми характеристиками» стандартного образца согласно ГОСТ 8.315.

2 Значение свойства в виде «аттестованного значения» и неопределенность относятся к «метрологическим характеристикам» аттестованного стандартного образца согласно ГОСТ 8.315.

Примечаниe - Концепция первичного эталона одинаково справедлива для основных и для производных величин.

Примечание – Определение термина приведено в соответствии с VIM [8].

2.4 вторичный эталон (secondary standard): Эталон, который калибруется по первичному эталону для величины того же рода.

[VIM]

Примечание–Большинство АСО попадают под эту категорию, поскольку определение соответствующих значений величин обычно выполняется с применением процедуры, прослеживаемой к первичным эталонам. Положение АСО в измерительной иерархии не является определяющим показателем его пригодности для конкретной цели. Так, например, для определения следовых количеств металлов в природных матрицах, АСО, которые являются вторичными эталонами, но которые содержат металлы в схожих химических соединениях и в схожей матрице по отношению к исследуемому образцу, более предпочтительны, чем первичные эталоны чистых металлов. Аналитическая процедура может быть достаточно детально описана, чтобы продемонстрировать, соответствует ли она своему назначению в конкретной области измерения, где АСО может рассматриваться как первичный эталон.

Примечание – Определение термина приведено в соответствии с VIM [8].

2.5 характеризация (characterization): (для стандартного образца) Процедура определения значения свойств стандартного образца, как часть процесса аттестации.

Примечание – Определение термина приведено в соответствии с Руководством ИСО 35.

2.6 однородность (homogeneity): Единство структуры или состава материала, обеспечивающее постоянство одного или нескольких определенных свойств. Стандартный образец считается однородным в отношении определенного свойства, если значение этого свойства, определенное путем исследования образцов выбранного размера, лежит в пределах установленной неопределенности, а образцы берут из разных экземпляров (бутылок, пакетов и т.п.) или из одного экземпляра.

2.7 межэкземплярная однородность (within-bottle homogeneity): Однородность материала стандартного образца от экземпляра к экземпляру. Примечания: 1 Термин «межэкземплярная однородность» используется для разных видов упаковки (например, пробирок, пузырьков, ампул, флаконов, бутылок и т.п.) и других геометрических форм исследуемых образцов. 2 Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 35. Определение термина приведено с учетом положений настоящего стандарта (п.2.6) и Руководства ИСО 35.

2.8 внутриэкземплярная однородность (between-bottle homogeneity): однородность материала стандартного образца в одном экземпляре. Примечание - Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 35. Определение термина приведено с учетом положений настоящего стандарта (п.2.6) и Руководства ИСО 35.

2.9 стабильность (stability): Способность стандартного образца сохранять в определенных пределах установленное значение свойства в течение определенного промежутка времени при хранении в заданных условиях1.

2.10 кратковременная стабильность (short-term stability): Стабильность установленного значения свойства стандартного образца во время его транспортирования при определенных условиях. Примечание - Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 35. Определение термина приведено в соответствии с Руководством ИСО 35.

___________________

1К указанным условиям относятся условия транспортирования и хранения.

2.11 долговременная стабильность (long-term stability): Стабильность установленного значения свойства стандартного образца в определенных условиях хранения. Примечание - Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 35. Определение термина приведено в соответствии с Руководством ИСО 35.

2.12 срок годности (shelf-life): (стандартного образца или аттестованного стандартного образца) Интервал времени, в течение которого изготовитель стандартного образца гарантирует его стабильность. Примечание - Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 35. Определение термина приведено с учетом положений Руководства ИСО 35.

2.13 проба (sample): представительное количество материала, отобранное из общего количества стандартного образца.

Примечания:

1Метод отбора пробы должен гарантировать, что проба представительна по отношению ко всей партии в части исследуемых свойств или свойства.

2 Термин может быть использован как в отношении экземпляра, так и порции, взятой для анализа.

2.14 коммутативность стандартного образца (commutability of a reference material): Свойство стандартного образца, характеризующееся близостью соотношения результатов измерений определенной величины в данном образце, полученных по двум данными методиками измерений, к соотношению результатов измерений, полученных для других определенных материалов. Примечания: 1 Стандартный образец, о котором идет речь, обычно является калибратором1, а другие материалы - рутинными пробами. 2 Методики измерений, на которые ссылается определение, являются предшествующей и последующей методиками измерений для стандартного образца (калибратора) в иерархии калибровок. 3 Стабильность коммутативных стандартных образцов регулярно проверяют. 4 Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 34. Определение термина и примечания к нему приведены в соответствии с Руководством ИСО 34.

3 Термины, относящиеся к измерению и исследованию

3.1 аттестованное значение (certified value): (для АСО) Значение определенного свойства2, указываемое в сертификате, сопровождающем данный АСО.

3.2 справочное значение (uncertified value3): Значение величины, включаемое в сертификат АСО или представляемое иным способом, приводимое только для информации, но не аттестованное изготовителем или аттестующим органом.

3.3 согласованное значение (данной величины) (consensus value (of a given quantity)): (для стандартного образца) Значение величины, полученное в результате межлабораторного эксперимента или по соглашению между соответствующими организациями или экспертами.

Примечание – Согласованное значение может стать аттестованным значением посредством соответствующих действий аттестующего органа.

3.4 неопределенность аттестованного значения (uncertainty of a certified value): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых аттестованному значению на основании используемой информации.

Примечания: 1 См. также определение неопределенности измерения - VIM, п.2.26 [8]. 2 Определение термина приведено в соответствие с определением термина «неопределенность измерений», представленного в VIM [8] и Руководстве 34 (п.3.8). 3 В примечании 1 ссылка на п. 3.9 VIM [1] заменена на п. 2.26 VIM [8] в связи с действующей редакцией [8].

3.5 прецизионность (precision): Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях.

[ISO 5725-1]

3.6 точность (accuracy): Степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

[ISO 5725-1]

Примечание – Смотри также определение 2.26 VIM [8] неопределенность измерения.

3.7 принятое опорное значение (accepted reference value): Значение, которое служит в качестве принятого для сравнения и получено как:

a) теоретическое или установленное значение, базирующееся на научных принципах;

b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на экспериментальных работах какой-либо национальной или международной организации;

c) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на совместных экспериментальных работах под руководством научной или инженерной группы

[ISO 5725-1]

3.8 метрологическая прослеживаемость (metrological traceability), прослеживаемость (traceability): Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерения.

Примечания:

1 В этом определении «основой для сравнения» может быть определение единицы измерения через её практическую реализацию, или методика измерений, включающая единицу измерения для величин, отличных от порядковых, или эталон.

2 Метрологическая прослеживаемость требует наличия установленной иерархии калибровки.

3 Описание основы для сравнения должно включать время, в течение которого она была использована для данной иерархии калибровки, вместе с любой другой существенной метрологической информацией относительно этой основы, например, когда была выполнена первая калибровка в иерархии калибровок.

4 Для измерений с более чем одной входной величиной в измерительной модели каждое из входных значений величины должно само быть метрологически прослеживаемо, и иерархия калибровки может иметь форму разветвлённой структуры или сети. Усилия, затраченные на установление метрологической прослеживаемости для каждого значения входной величины, должны быть сопоставимы с её относительным вкладом в результат измерения.

5 Метрологическая прослеживаемость результата измерения не гарантирует, что неопределённость измерения соответствует заданной цели или, что отсутствуют ошибки.

6 Сличение двух эталонов может рассматриваться как калибровка, если сличение используется для контроля и, если необходимо, для корректировки значения величины и неопределённости измерения, приписываемых одному из эталонов.

7 ILAC  рассматривает следующие элементы подтверждения метрологической прослеживаемости: непрерывная цепь метрологической прослеживаемости к международным эталонам или национальным эталонам, задокументированная неопределенность измерений, документированная методика измерений, аккредитация на техническую компетентность, метрологическая прослеживаемость к единице CИ и интервалы между калибровками (см. ILAC-Р10:2002).

8 Сокращенный термин «прослеживаемость» иногда используют для обозначения «метрологической прослеживаемости», также как и для других понятий, таких как «прослеживаемость образца», или «прослеживаемость документа», «прослеживаемость средства измерения» или «прослеживаемость материала», где частью слова является трансформированный корень «слеж» от слова «след». Вследствие этого предпочтительнее использовать полный термин: «метрологическая прослеживаемость», если есть какой-нибудь риск путаницы.

9 Определение термина «метрологическая прослеживаемость» и примечания к нему приведены в соответствии с Руководством ИСО 34 (п. 3.7) и Руководством 99:2007 ИСО/МЭК (п. 2.41).

3.9 межлабораторный эксперимент (interlaboratory test): Серия измерений одной или нескольких величин проб данного материала, проведенных независимо в ряде лабораторий.

Примечания:

1 Используются также другие термины, такие как круговые исследования (round robin test), межлабораторные сравнительные программы (collaborative reference programms) и межлабораторные аналитические исследования (collaborative analytical study).

2 Межлабораторные эксперименты проводятся не только для характеризации стандартных образцов, но и для многих других целей.

3.10 референтная методика измерений (reference measurement procedure): Методика измерений, принятая для получения результатов измерений, которые могут быть использованы для оценивания правильности измеренных значений величин, полученных по другим методикам измерений величин того же рода, а также для калибровки или для определения характеристик стандартных образцов.

Примечания - Термин и его определение приведено в соответствии с VIM [8]. - Замена термина «референтный метод» на «референтная методика измерений связана с отсутствием термина «референтный метод» в VIM [8].

4 Термины, относящиеся к аттестации и выпуску стандартных образцов

4.1 аттестация стандартного образца (certification of a reference material): Процедура установления значения(ий) одного или нескольких свойств материала или вещества, обеспечивающая метрологическую прослеживаемость, и ведущая к выдаче сертификата стандартного образца.

Примечания- Определение термина приведено с учетом положений п. 3.8 «метрологическая прослеживаемость».

4.2 сертификат стандартного образца (reference material certificate): Документ, содержащий информацию, которая необходима для применения аттестованного стандартного образца.

Примечание – См. также Руководство ИСО 31 [5].

Примечание – Определение термина приведено в соответствии с Руководством ИСО 31.

4.3 отчет об аттестации (certification report): Документ, содержащий подробную информацию, дополняющую указанную в сертификате, например, информацию о подготовке материала, методах измерений, факторах, влияющих на точность, статистической обработке результатов измерений и способе установления прослеживаемости.

4.4 аттестующий орган (certifying body): Технически компетентный орган (организация или фирма, государственная или частная), выдающий сертификат стандартного образца, в котором содержится информация в соответствии с Руководством ИСО 31 [5].

Примечания:

1 Аттестующий орган может быть выпускающей организацией (т.е. изготовителем, осуществляющей выпуск из производства аттестованного стандартного образца), испытательным органом (т.е. организацией, которая выполняет измерения, ведущие к аттестации) или иной организацией.

2До тех пор, пока на национальном или международном уровнях не будут действовать признанные процедуры аккредитации, техническую компетентность аттестующего органа можно оценивать только на основе информации, содержащейся в сертификатах стандартных образцов и отчетах об их аттестации.

4.5 изготовитель аттестованного стандартного образца (certified reference material producer):  Орган (организация или фирма, государственная или частная), полностью отвечающий за планирование и менеджмент проектов, приписывание значений свойств и относящихся к ним неопределённостей и принятие по ним решения, утверждение значений свойств и выдачу сертификата1 или других документов на стандартные образцы, которые он производит.

Примечание – Определение термина приведено в соответствии с Руководством ИСО 34.

4.6 производство стандартного образца (production of reference material): необходимые мероприятия и задачи, приводящие к выпуску стандартного образца (или аттестованного стандартного образца), поставляемого заказчикам. Примечания: 1 Производство стандартного образца включает планирование производства, управление производством, обращение с материалом и его хранение, обработку материала (также называемую «изготовление» или «приготовление»), определение однородности и стабильности, выдачу сопровождающей документации и послепродажное обслуживание стандартных образцов. Оно может включать характеризацию, приписывание значений величин и их неопределенностей, утверждение и выдачу сертификатов стандартных образцов. 2 Введение термина в настоящий стандарт связано с наличием этого термина в Руководстве ИСО 34. Определение термина и примечание к нему приведены в соответствии с Руководством ИСО 34.

________________

1В случае, если изготовитель аттестованного стандартного образца является аттестующим органом.

Приложение А

(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой

примененного международного документа

Т а б л и ц а А.1

| # Структура настоящего # стандарта | # Структура международного документа Руководства ИСО 30:1992 |
| --- | --- |
| # - | # Предисловие |
| # Введение | # Введение |
| # 1 Область применения | # 1 Область применения |
| # 2 Термины, относящиеся к материалам | # 2 Термины, относящиеся к материалам |
| # 3 Термины, относящиеся к измерению и исследованию | # 3 Термины, относящиеся к измерению и исследованию |
| # 4 Термины, относящиеся к аттестации и выпуску из производства стандартных образцов | # 4 Термины, относящиеся к аттестации и выпуску из производства стандартных образцов |
| # Приложение A (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного международного документа | # Приложение А Дополнительные # термины |
| # Библиография | # Приложение В Библиография |
| # Алфавитный указатель | # Алфавитный указатель |

Библиография

| [1] | VIM | International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993 |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO 3534-1 | Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general statistical terms |
| [3] | ISO 3534-2 | Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Statistical quality control |
| [4] | ИСО 5725-1 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions |
| [5] | Руководство ИСО 31 | Contents of certificates of reference materials |
| [6] | Руководство ИСО 34 | General requirements for the competence of reference material producers |
| [7] | Руководство ИСО 35 | Reference Material – General and statistical principles for certification |
| [8] | Руководство ИСО/МЭК 99 (VIM 3) | Международный словарь по метрологии – Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM3). (Перевод на русский язык «Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины» (VIM), издательство: «Профессионал» 2010, СПб.) |

Примечание – В библиографии исключен год утверждения нормативных документов. При применении стандарта следует руководствоваться действующими редакциями документов.

Алфавитный указатель

| Русский | Английский |
| --- | --- |
| А аттестация стандартного образца 4.1 аттестованное значение 3.1 аттестованный стандартный образец 2.2 аттестующий орган 4.4 В внутриэкземплярная однородность 2.7 вторичный эталон 2.4 Д долговременная стабильность 2.11 И изготовитель стандартного образца 4.5 К кратковременная стабильность 2.10 коммутативность стандартного образца 2.14 М межлабораторный эксперимент 3.9 межэкземплярная однородность 2.8 метрологическая прослеживаемость 3.8 Н неопределенность аттестованного значения 3.4 О однородность 2.6 отчет об аттестации 4.3 П первичный эталон 2.3 прецизионность 3.5 принятое опорное значение 3.7 проба 2.8 производство стандартного образца 4.7 прослеживаемость 3.8 Р референтная методика измерений 3.10 С сертификат стандартного образца 4.2 согласованное значение 3.3 справочное значение 3.2 срок годности 2.12 стабильность 2.9 стандартный образец 2.1 Т точность 3.6 Х характеризация 2.5 | A accepted reference value 3.7 accuracy 3.6 B between-bottle homogeneity 2.7 C certified body 4.4 certified reference material 2.2 certified value 3.1 certification of a reference material 4.1 certification report 4.3 characterization 2.5 commutability of a reference material 2.14 consensus value 3.3 H homogeneity 2.6 I interlaboratory test 3.9 L long-term stability 2.11 M metrological traceability 3.8 P precision 3.5 primary standard 2.3 production of reference material 4.7 R reference material 2.1 reference material certificate 4.2 reference material producer 4.5 reference method 3.10 S sample 2.8 secondary standard 2.4 shelf-life 2.12 short-term stability 2.10 stability 2.9 T traceability 3.8 U uncertainty of a certified value 3.4 uncertified value 3.2 W within-bottle homogeneity 2.8 |

_____________________________________________________________________

УДК 655.535.2:006.354             ОКС 17.020                                           Т62

Ключевые слова: стандартный образец, аттестованный стандартный образец, аттестованное значение стандартного образца, неопределенность аттестованного значения стандартного образца, стабильность стандартного образца.

_____________________________________________________________________

Директор ФГУП УНИИМ, к.т.н.				С.В. Медведевских

Руководитель  темы:

Зав. отделом ГССО ФГУП УНИИМ, к.х.н. 		Е.В. Осинцева

Ответственный исполнитель:

Ст. научн. сотр. ФГУП УНИИМ, к.х.н.			Е.А. Анчутина

Например, в случае монолитных образцов.

Например, в случае дисперсного материала и растворов.

1 В соответствии с VIM [8] «калибратор» - эталон, используемый при калибровке.

2 Определенное свойство стандартного образца, значение которого установлено метрологически обоснованной процедурой, является «аттестованной характеристикой» стандартного образца согласно ГОСТ 8.315.

3 Данная характеристика в литературе также встречается как «indicative value» или «informative value».

ILAC – Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий.

В соответствии с ГОСТ 8.315-97  сопроводительный документ стандартного образца называется «паспорт стандартного образца».