СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Приложение № 3 к протоколу

РГ СО НТКМетр №3-2013

по проекту ГОСТ _____ «ГСИ. Стандартные образцы. Термины и определения, используемые в области стандартных образцов» (Руководство ИСО 30:1992 и изменение 1:2008, MOD)

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По всему тексту | Азербайджан / Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Республики Азербайджан | Замечаний и предложений нет | Принято к сведению |
| 2 | По всему тексту | Украина / ННЦ “Институт метрологии” | Замечаний и предложений нет | Принято к сведению |
| 3 | 2.1 | Беларусь / БелГИМ | Примечание 1 «Стандартный образец – это родовое понятие». Более уместен перевод «… базовое понятие» либо «… общий термин». | Принято 1. Вводится перевод «общее понятие». 2. Определение термина «стандартный образец» приводится в следующей редакции: «материал, достаточно однородный и стабильный в отношении одного или нескольких определенных свойств для того, чтобы использовать его в соответствии с предполагаемым назначением» 3. Примечание 2: «видов» заменить на «объектов». 4. Примечание 3: «Применение может включать калибровку (градуировку) измерительной системы, оценивание пригодности методики измерений, приписывание значений свойств другим материалам и контроль качества». 5. Примечание 4 «Один и тот же СО не |
| 4 | 2.1 | Казахстан / РГП «Казахстанский институт метрологии» | Примечание 1 заменить «родовое» на «основополагающее» |  |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | может использоваться и для калибровки (градуировки) и для валидации результатов в одной и той же методике измерений» |
| 5 | 2.2 | Беларусь / БелГИМ | Предлагается следующий вариант названия определения: «аттестованный стандартный образец, АСО сертифицированный стандартный образец, ССО (certified reference material, CRM)» и далее по тексту. Данный вариант предлагается и в окончательной редакции проекта РМГ 29-хх. Во всех нормативных документах Республики Беларусь, связанных со стандартными образцами, используется термин сертификация вместо аттестация. Кроме того, возникает некое противоречие между проведением аттестации и выдачей сертификата (а не свидетельства об аттестации, к примеру). | Принято Предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «аттестованный стандартный образец, АСО (сертифицированный стандартный образец1, ССО) (certified reference material, CRM)» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертифицированный стандартный образец». |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Примечание 1 к п.2.2. | Замечание и обсуждение на 3-м заседании РГ СО НТК Метр | Слово «идентификация» заменить на «идентичность» | Принято |
| 7 | П. 2.3 Примечание | Замечание и обсуждение на 3-м заседании РГ СО НТК Метр | Слово «справедлива» заменить на «применима» | Принято |
| 8 | 2.7, 2.8 | Беларусь / БелГИМ | перепутаны термины на английском языке: внутриэкземплярная однородность - это within-bottle homogeneity, межэкземплярная однородность – это between-bottle homogeneity. | Принято |
| 9 | 2.7 | Казахстан / РГП «Казахстанский институт метрологии» | Заменить «исследуемых образцов» на «исследуемых стандартных образцов» | Принято |
| 10 | 2.11 | Беларусь / БелГИМ | Определение дополнить словами «… у изготовителя АСО». В оригинале «stability of a property of a reference material under specified storage conditions at the CRM-producer». | Принято в редакции: «Стабильность установленного значения свойства стандартного образца в условиях хранения, определенных изготовителем СО». |
| 11 | 2.12 | Беларусь / БелГИМ | Согласно Руководству ИСО 35 - этот термин означает срок хранения (shelf-life) - интервал времени, в течение которого изготовитель ССО гарантирует его стабильность. срок годности (life time) - интервал времени, в течение которого может быть использован стандартный образец. Предлагается ввести этот термин в данный документ | Не принято. По результатам обсуждения на 3-м заседании РГ СО НТКМетр решено сохранить предложенный в 1-й редакции документа в термин по п. 2.12 и его определение, учитывая, что другой термин «life time» будет приведен в ГОСТ ______ «ГСИ. Стандартные образцы. Общие и статистические принципы аттестации» (ISO Guide 35:2006 Referense materials – general and statistical principles for certification, IDT) |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2.14 | Казахстан / РГП «Казахстанский институт метрологии» | Определение термина «коммутативность» привести в соответствие с РМГ-29 | Принято. Определение термина приводится в следующей редакции: «коммутативность стандартного образца (commutability of a reference material): Свойство стандартного образца, характеризующееся близостью соотношения между результатами измерений опреде- ленной величины для этого образца, полученными по двум данным методикам измерений, к такому же соотношению результатов, полученных для других определенных образцов» |
| 13 | 3.1 | Беларусь / БелГИМ | Предлагается следующий вариант записи: «аттестованное (сертифицированное) значение (certified value): Значение определенного свойства2, указываемое в сертификате, сопровождающем данный стандартный образец. | Принято Предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «аттестованное (сертифицированное1) значение (certified value):» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертифицированное значение». |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | П. 3.4 | Замечание и обсуждение на 3-м заседании РГ СО НТК Метр | В определении термина вместо «используемой» ввести «измерительной» | Принято в редакции: «неопределенность аттестованного значения (uncertainty of a certified value): Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых аттестованному значению на основании измерительной информации». |
| 15 | П. 3.7 | Обсуждение на 3-м заседании РГ СО НТК Метр | Вместо «в качестве принятого» ввести «в качестве согласованного» | Принято |
| 16 | 3.10 | Казахстан / РГП «Казахстанский институт метрологии» | «оценивания» заменить на «оценки» в соответствие с РМГ-29 | Принято в редакции: «референтная методика измерений (reference measurement procedure): Методика измерений, принятая для получения результатов измерений, которые могут быть использованы для оценки правильности измеренных значений величины, полученных по другим методикам измерений величин того же рода, а также для калибровки или для определения характеристик стандартных образцов». |
| 17 | 4.1 | Беларусь / БелГИМ | Предлагается следующий вариант записи «аттестация (сертификация) стандартного образца….» и далее по тексту. | Принято Предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «аттестация (сертификация1) стандартного образца (certification of a reference material):» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертификация стандартного образца». |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.1 | Замечание и обсуждение на 3-м заседании РГ СО НТК Метр | Ввести уточнения в определение термина | Принято в редакции: «Процедура установления значения(ий) одного или нескольких свойств материала или вещества, обеспечивающая метрологическую прослеживаемость, и выдачи сертификата стандартного образца». |  |
| 19 | 4.2 | Беларусь / БелГИМ | Предлагается следующий вариант записи: «сертификат стандартного образца (reference material certificate): Документ, содержащий информацию, которая необходима для применения аттестованного (сертифицированного) стандартного образца» Далее по тексту. | Принято Предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «сертификат стандартного образца (reference material certificate): Документ, содержащий информацию, которая необходима для применения аттестованного (сертифицирован-ного1) стандартного образца» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертифицированный стандартный образец». |  |
|  |  |  | Добавить Примечание 2. Сертификат может иметь конкретное наименование: «Сертификат анализа», «Сертификат измерения» и др. | По результатам обсуждения на 3-м заседании РГ СО НТКМетр не принято, т.к. есть примечание к термину со ссылкой на ISO Guide 31. |  |

| № | № п/п |  | Страна / организация |  | Замечание и предложение |  | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.3 | Беларусь / БелГИМ |  | Предлагается следующий вариант записи: «отчет об аттестации (сертификации) (certification report)…. Далее по тексту. |  |  | Принято Предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «отчет об аттестации (сертификации1) (certification report):….» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертификация». |  |
| 21 | 4.4 | Беларусь / БелГИМ |  | Предлагается следующий вариант записи: «аттестующий орган (орган по сертификации) (certifying body)….» Далее по тексту. |  | Принято Предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «аттестующий орган (орган по сертификации1) (certifying body)….» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «орган по сертификации». |  |  |
| 22 | 4.5 | Беларусь / БелГИМ |  | Предлагается следующий вариант записи: «изготовитель аттестованного (сертифицированного) стандартного образца (certified reference material producer):технически компетентная организация (любой формы собственности), которая отвечает за |  | По результатам обсуждения на 3-м заседании РГ СО НТКМетр предлагаемое определение не принято, т.к. предлагаемая редакция определения термина не соответствует |  |  |

| № | № п/п | Страна / организация | Замечание и предложение | Сведения о принятии/непринятии замечания и предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приписывание сертифицированных или других значений параметров стандартных образцов, которые она изготавливает и поставляет данные стандартные образцы с учетом требований Руководства ИСО 31, ИСО 34, ИСО 35. | Руководству ИСО 34:2009. Для термина предусмотрено сделать сноску «1» и привести термин в редакции: «изготовитель аттестованного (сертифицированного1) стандартного образца (certified reference material producer):» ____________ 1 В ряде государств-членов МГС в соответствии с национальным законодательством в области обеспечения единства измерений принят термин «сертифицированный стандартный образец». |
| 23 | по тексту | Беларусь / БелГИМ | Предлагается добавить термин «Разработчик стандартного образца (certified reference material developer): технически компетентная организация (любой формы собственности), которая отвечает за разработку технического задания на разработку стандартного образца и программы аттестации (сертификации) стандартного образца». | По результатам обсуждения на 3-м заседании РГ СО НТКМетр введение предлагаемого термина не принято, т.к. нет в документах ИСО PЕМКО (термин может быть приведен в ГОСТ 8.315 при его пересмотре) |